Spécification

Problématique :

Pour refroidir les capteurs IR, il faut produire du froid, de l’hélium sera comprimé à l’aide de 2 pistons mis face à face, et de part et d’autre du Split Pipe. Aussi parfait qu’ils soient, les pistons, une fois entrés, vont générer de micro-vibration. Le but est d’intégrer une électronique capable de :

- Mesurer les vibrations engendrées par le CPA

- Traiter ces signaux à partir d’Algorithme (DFT, Goertzel)

- Réduire ces vibrations.

Il faudra également avoir un contrôle sur la mesure de température. Donc :

- Mesurer les températures (Doigt Froid & temp° CPA)

- Assurer une température constante.

Il sera également nécessaire de pouvoir intervenir en cas fonctionnement anormal de l’appareil, l’électronique sera dotée de :

- une interface pour se connecter à un écran

- de boutons de sécurité.

Il faudra choisir une électronique capable d’implémenter tout ce qu’on vient de mentionner. Autre paramètre important, il faudra choisir en fonction de la consommation et des ressources. En effet, il faudra choisir un hardware capable de réaliser toute ces tâches tout en étant le moins énergivore possible.

Donc pour résumer sommairement, notre système ressemblera au synoptique ci-dessous.

- Les vibrations :

Pour la mesure des vibrations, nous allons utiliser des capteurs de forces, ce sont des capteurs d’effort piézoélectriques à cisaillement. Le capteur contient deux éléments en quartz. Lorsque les rondelles sont soumises à un effort de friction selon la direction y. La sensibilité des mesure des forces de cisaillement dynamiques et quasi-statiques est de –0,9… 0,9 kN jusqu'à 0… ± 8 kN selon la datasheet.

Deux broches sont utilisées afin d’empêcher le capteur de tourner

Les Quartz produisent alors une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée, les charges sont de l’ordre du pC/N.

Cf. Load washer cisaillement

Pour que le µController puisse traiter ces signaux, il faudra des amplificateurs de charge spéciaux pour convertir en tension, l’amplificateur de charge va convertir des signaux de très faible charge générés par ces capteurs piézoélectriques, en signaux de tension proportionnelle (volt).

Les mesures des efforts, des tensions et des courants sont synchronisées.

https://www.kistler.com/files/download/960-907e.pdf

Les câbles de connexion seront isolés afin d’avoir un signal aussi propre que possible.

Concernant les connecteurs, il faudra utiliser des câbles coaxiaux mini ou bien des KIAG 10-32

Les capteurs sont incorporés dans un boîtier étanche (IP65). La longueur des câbles peut atteindre les 2mètres.

Ci-dessous, nous avons donc le système sur lequel nous allons implémenter une éléctronique.

Quel algorithme pour extraire les harmoniques du signal perturbé ?

L’algorithme de GOERTZEL permet de décomposer un signal sinusoïdal en un nombre limité de sinus dont on connait la fréquence. La principal différence avec la transformée de Fourier discrète (TFD) est que cette dernière étudie le signal sur tout une plage de fréquence.

Etant donné que nous voulons réduire au maximum les opérations de calculs ainsi que les ressources nécessaire pour l’étude du signal, il est important de choisir la méthode utilisée pour extraire la fondamentale ainsi que les harmonique.

Utiliser l’algorithme de GOERTZEL permet de diminuer d’environ 25% le nombre d’opération nécessaire par rapport à une TFD ciblé sur une fréquence [Thèse Kevin LAUZIER].

Il se trouve que l’algorithme de GOERTZEL effectue jusqu’à 8 fois moins de ressource que la transformée de Fourier classique. En effet LA TFD utilise 45 928 Opération MAC pour 6253 pour le GOERTZEL. Cet algorithm permet donc de limiter le nombre de calcul sans pour autant perdre en précision de calcul.  Donc nous choisirons d’utiliser cet algorithme.

- Quel algorithme pour réduire les vibrations ?

Plusieurs algorithmes ont été testés pour réduire l’amplitude des harmoniques.

Perturb and Observe

Le but sera de déterminer la correction en amplitude et en phase du signal de commande afin que les vibrations soit sous un certain seuil (seuil de vibration accepté)

Le protocole est le suivant :

- Il faut faire fixer l’amplitude et faire varier la phase du signal imposé aux pistons du CPA, le faire pour chacune des harmoniques.

- opération en faisant varier cette fois-ci l’amplitude et en fixant la phase toujours pour chaque harmonique.

Nous prélevons à chaque pas la différence entre la mesure de la force à l’instant Fn(x,t) et celle de l’instant précédent Fn(x,t-1). En fonction du signe de la différence, l’algorithme estime s’il faut diminuer ou augmenter de déphasage ou l’amplitude.

Extremum Seeking Control (ESC)

Cet algorithme permet également de faire une recherche d’Extremum. Pour résumer succinctement, le principe est le suivant :

- faire varier le paramètre U afin de mesurer la fonction objectif J

- Le but est de parcourir l’axe U est de trouver le U qui minimise J, ce point est Û

A gauche du minimum :

Nous faisons donc varier U et nous observons en même temps la fonction J, si nous nous déplaçons à droite cela signifie que l’on se rapproche du minimum de la fonction, si à gauche : éloignement du minimum.

A droite du minimum : même principe.

On arrive donc à déterminer les valeurs des paramètres U (amplitude, pulsation, phase) à modifier pour avoir une réduction des forces sous des seuils acceptables. Le temps de convergence est relativement faible  ~ 80 sec.

Repetitiv control

Cet algorithme a été testé récemment et a permis de montrer des résultats très prometteur, cet algorithme est expliqué de manière tres simpliste avec le diagram bloc ci-dessous.

L'objectif initial de ce controlleur est qu’il soit capable de rejeter une perturbation périodique ou suivant un signal de référence périodique, qui est basé sur la connaissance de la période de temps uniquement, lorsque entrée périodique. Donc :

On récupère le signal obtenu (vibration) et on le somme avec lui-même mais déphasé, cela va permettre d’avoir deux signaux en opposition de phase qui vont s’annuler, par conséquent, les vibrations seront réduits.

Premiers résultats obtenus :

Les résultats sont prometteurs car les vibrations sont réduites, et les harmoniques descendent sous les 0,3N, de plus le temps de convergence est très satisfaisant ~3secondes. Cependant, il diverge après les 30secondes. Etant donné qu’il n’est qu’à sa phase de test, nous aurons le temps de l’améliorer.

Concernant le choix de l’algorithme, le dernier pourrait être efficace, à condition de l’améliorer et de supprimer ce problème de divergence. En effet, ce dernier présente plusieurs avantages (c.f travaux de Kévin LAUZIER), à savoir :

· Simplicité de réglage de l'algorithme (un seul paramètre à régler au lieu de 50 actuellement)

· Diminution drastique du nombre d'opérations FPGA (Goertzel inutile, algorithme limité à un gain et un retard)

· "Aucune" limitation en termes de nombre d'harmonique à traiter

· Temps de convergence très rapide

Les températures :

Le CPA sera alimenté en 100~120 Watt,

Le système sera composé essentiellement de deux boucles de régulations, l’une d’elle sera conçue pour réguler la température de l’échangeur froid. Pour la mesure thermique, le système utilise des résistances thermosensibles adaptées aux températures cryogéniques.

Les résistances CERNOX sont placées à l’extrémité du doigt froid. Le système de mesure comporte 2 résistances afin d’assurer une redondance. Il faut que la température au bout du doigt froid soit maintenu constante.

Une boucle d’asservissement sera mise en place pour assurer une puissance de 1-5W au bout du doigt froid.

Nous agirons sur Vesclave.

Vesclave  = Vmaître + correction (Phase / Amplitude)

Une autre boucle sera nécessaire pour assurer une température souhaitée au niveau du CPA. En effet la chaleur du compresseur n’est pas souhaitée et doit être dissipée.

La mesure de température du compresseur est assurée par une sonde de type Pt1000

SIGNAL DE SORTIE

Comme évoqué précédemment, il y aura un signal de commande pour la régulation de la température.

Il y aura aussi un signal qui sera en charge de réduire les vibrations exportée au sein du refroidisseur. Le système alimentera un des deux pistons avec une tension de référence Vmaître et l’autre piston à une  Vesclave Le signal sera de l’ordre de 50~60Hz.

Vesclave = Vmaître + Correction (phase/amplitude).

La tension Vesclave permet de compenser l’avance ou le retard du piston « Esclave » par rapport au « Maître » pour qu’ils soient le plus en phase possible. Les signaux seront pilotés par le µController à travers des composants de puissance type mosfet (les broches du µController ne pouvant délivrer de « gros » signaux) .

Signal de sortie pour la régulation de la température.

Signal de sortie pour la régulation de la température.

L’interface :

Il faudra pouvoir afficher les données sur un écran pour assurer l’interface homme-machine. L’objectif est de pouvoir afficher les signaux de vibrations à l’écran avec le niveau des huits harmonique (GOERTZEL).

Il faudra également pouvoir afficher les différentes mesures du système à savoir :

- La température au bout du CPA

- La température au bout du doigt froid

Afficher différents seuil :

- Seuil de force dépassé

- Seuil de tension / courant

Il faudrait que l’utilisateur puisse interagir avec le système, pouvoir faire stopper le système si les seuils préalablement défini sont atteints.

Le microcontrôleur Raspbery pi dispose par exemple de module permettant de le connecter à un afficheur.

Il faudra également un compteur HIOKI pour assurer la mesure de puissance. Il faudra donc assurer la mesures liées à la consommation des différent modules du système: ces grandeurs sont mesurées sur les 2 moteurs (pistons) et converties pour le µContrôleur avec des wattmètres HIOKI. Les wattmètre sont donc connectés au µcontrôleur.

Pour résumer, j’ai repris le schéma-synoptique du système que nous allons mettre en place, l’étape suivante sera de determiner sur quel Hardware nous allons travailler.

Capteur de pression ?

1er Partie : SIGNAUX D’ENTREE

Pour les signaux d’entrée nous aurons besoin de 9 entrées analogiques :

- 2 entrées analogiques pour la mesure de température du CPA + - 10V

- 1 entrée analogique pour le capteur CERNOX qui sera placé au niveau du doigt froid

- 4 entrées analogiques Loadwasher + -10v

- 2 entrées analogiques pour les compteurs HIOKI + - 10V

La période d’échantillonnage de toutes les mesures est Tp=24μs.

Les mesures des efforts, des tensions et des courants sont synchronisées.

Il faudra un étage électronique capable de convertir les signaux +- 10V en 0

Acquisition des données.

2eme partie : Logiciel

Pour la deuxième partie, il faudra mettre en place une interface homme machine qui soit intuitive pour l’utilisateur, en effet, il pourra à travers des commande simple pouvoir interagir avec le système. Il pourra alors :

- Commander les signaux de sortie Vmaître et Vesclave

- Avoir un menu déroulant pour choisir l’algorithme que l’on veut utiliser

- Goertzel

- P&O

- ESC

- MVESC

- Repetitiv Control

- Avoir accès aux paramètres des algorithmes.

- Consigne de tension

- Appliquer tension, puissance active aux bornes de la bobine

- Activer/Desactiver correction

- Paramètre tunable

- Reset

3eme partie : Affichage Interraction

Il faudra mettre en place un écran de commande qui informe en temps réel l’évolution du système :

- Afficher 2 cases pour les températures PT100

- Afficher Tension aux bornes des bobines

- Afficher Courant consommé

- Afficher la Puissance activé des bobines

- Cosphi

- |Z|

- 7 premières harmoniques de force (Goertzel)

4eme partie : Affichage des signaux

Il faudra également un écran pour afficher les signaux dont on a besoin :

- Les signaux dans le domaine temporel

  - Tension appliquée aux bobines

  - Courant consommé

  - Wattmètre HIOKI (courant/tension)

- Les signaux dans le domaine fréquentiel

  - GOERTZEL des signaux de force

5eme partie : Sécurité

Il faudra un écran pour assurer la sécurité de l’appareil. Nous définirons des seuils à ne pas dépasser :

- Seuil de température CPA

- Seuil de tension appliqué

- Seuil de courant consommé par les bobines

- Seuil de force H0

- Seuil de différence d’amplitude (de phase ?)

Ces seuils seront modifiables à partir de l’écran

On pourra éventuellement mettre des boutons poussoirs pour interagir directement avec le système et couper le système en cas d’anomalie